- 第一部分 项目技术、服务及商务要求

★一、技术服务、功能要求：

1.1项目介绍

四川省乐至县中医医院现编制床位400张左右，配置的医用气体系统（设备设施）有：医用液氧站、汇流排、楼层稳压装置、设备带系统、呼叫系统及其配套设备若干。同时，还配备有特种压力设备及附件，如：压力容器、压力表、安全阀等。

1.2 服务内容

1.2.1 维保内容有：医用液氧站、医用负压吸引机房、汇流排、医用供气管网、楼层稳压装置、设备带、呼叫系统及其配套设备，提供维修、维护、巡视检查的技术服务，能保持正常稳定运行。

1.2.2 维保单位对以上实施设备进行日常维护维修保养，维保中产生的常规配件、耗材由维保单位负责维修更换（详见附件一：维保设备清单）。

1.3 技术要求

- 1.3.1巡视检查

供应商根据《医用气体系统建设与运行管理指南》、《WS435医用气体系统运行管理规范》、《GB50751医用气体工程技术规范》、及其他相关法规与行业标准要求，结合医院设备实际运行状况，制定详细的月度巡视检查计划，设置安全风险控制点，定期进行检查记录，排除故障隐患，确保设备运行正常。检查内容包含且不限于：

- （1）医用中心供氧系统

- 氧气流量值，氧气压力状态等；

- 有无异常燥音、有无油污泄漏等；

- 管道滤芯运行是否正常，有无气体泄漏、有无油污渗漏等；

- 控制电路、气动阀门、开关、压力表等有无异常等；

- 站房管道气密性检查，有无气体泄漏、管道破损等；

- 压力容器（储罐）及附件是否按期校检，是否存在安全隐患等；

- 站房配套防范措施是否完善，标识、标牌是否张贴规范等。

- （2）医用中心负压系统

- 管道滤芯运行是否正常，有无气体泄漏、有无油污渗漏等

- 控制电路、气动阀门、开关、压力表等有无异常等；

- 站房管道气密性检查，有无气体泄漏、管道破损等；

- 压力容器（储罐）及附件是否按期校检，是否存在安全隐患等；

- 站房配套防范措施是否完善，标识、标牌是否张贴规范等；

- 真空泵运行是否正常，有无异常燥音、有无油污泄漏等。

- （3）中心供气管网（含楼层稳压箱、监测箱）

- 氧气压力值、负压压力值，有无异常情况等；

- 稳压箱运行是否正常，有无漏气、阀门松动等；

- 管道滤芯运行是否正常，有无气体涨压、欠压等；

- 压力表是否正常，有无异常指数情况等；

- 配套防范措施是否完善，标识、标牌是否张贴规范等。

- （4）设备带（含配套灯具、气体终端、呼叫）

- 氧气压力值、负压压力值，有无异常情况等；

- 终端运行是否正常，有无终端漏气、终端松动等；

- 床头灯运行是否正常，有无损坏等；

- 呼叫器运行是否正常，有无异常情况等。

1.3.2 维护保养

根据医院管理要求，结合设备操作手册及运行状态，制定详细的月、季、年度维护保养计划，并按计划定期执行。并根据设备运行记录及保养情况，向院方提供相关的《运行评估报告》，以便医院能够时刻了解设备整体的运行情况。

- 1.3.3 人员要求

供应商为该项目配备固定的专业技术人员，负责日常维护维修保养，要求提供每月至少1次现场巡检维护服务，定期检查维保时发现故障及时维修处理，需要更换配件的在24小时内排除故障。另在甲方发现有问题时乙方应在12小时内到现场排除故障，保障设备正常安全运行。

★二、商务要求：

2.1 服务期限及地点：

2.1.1 服务期限：合同生效后一年。

2.1.2 服务地点：采购人指定地点。

2.2 付款方法和条件：

2.2.1 服务期满6个月后，采购人向供应商支付50%的合同服务款，服务期结束后采购人向供应商支付剩余50%的合同服务款。

2.2.2 供应商需要提供全额有效的发票资料。

2.2.3 支付方式：转账。

2.3 售后服务要求：

2.3.1 保证全天候与各科室的联络，并做到一般故障报修响应时间＜15分钟，工程师到场时间≤24小时；应急情况报修响应时间＜5分钟，工程师到场时间≤12小时。

2.3.2 中心供氧站应保证备用氧气瓶处于满瓶状态，且容量满足全院使用≥4小时。

2.3.3 维保期间内，若因采购人医用气体系统设施设备发生故障导致氧气无法供给，而供应商未及时发现故障原因并排除故障的，采购人有权拒付当期维保服务费用。

2.3.4 维保期间内，若因采购人医用气体系统设施设备发生故障而引发安全事故造成采购人人身、财产损失，而供应商未及时发现故障原因并排除的，采购人有权向供应商追索损失赔偿。

2.3.5 验收：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及国家相关法律法规的要求，以谈判文件技术指标、商务要求、投标文件响应内容验收。

注：本项目所有参数为实质性要求，负偏离视为响应文件无效，带“★”的参数须提供证明材料。

附件一：主要设备清单及最高限价（提供报价单）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 配件是否收费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液体储槽 | V=3m³ | 2 | 110000.00 | 是 |
| 2 | 空温式汽化器 | L=100m³/h | 2 | 6500.00 | 是 |
| 3 | 回路汽化器 | L=10m³/h | 1 | 2800.00 | 是 |
| 4 | 氧气减压装置 | 100m³/h | 2 | 10000.00 | 是 |
| 5 | 报警装置 | 声、光报警 | 2 | 2000.00 | 是 |
| 6 | 仪表箱 | /P=0-1.6MPa | 2 | 450.00 | 否 |
| 7 | 氧气汇流排 | 2*10 | 1 | 16000.00 | 是 |
| 8 | 汇流排控制柜 | ZQ-1 | 1 | 12000.00 | 是 |
| 9 | 氧气二级稳压箱 | 配套 | 12 | 2200.00 | 是 |
| 10 | 氧气流量计 | MF5200 | 12 | 2000.00 | 是 |
| 11 | 压力监护装置 | 配套 | 12 | 600.00 | 否 |
| 12 | 负压报警装置 | 配套 | 1 | 1850.00 | 是 |
| 13 | 真空电磁阀 | 配套 | 2 | 2600.00 | 是 |
| 14 | 吸引终端 | V10-48 | 495 | 150.00 | 否 |
| 15 | 呼叫主机 | YH-968K | 10 | 3000.00 | 是 |
| 16 | 呼叫显示屏 | YH-X245K | 10 | 1000.00 | 是 |
| 17 | 厕所分机 | YH-6089 | 141 | 72.00 | 否 |
| 18 | 传呼分机 | YH-6399 | 473 | 72.00 | 否 |
| 19 | 氧气终端 | V10-47 | 495 | 150.00 | 否 |
| 20 | 真空泵 | 150m³/h | 2 | 65000.00 | 是 |
| 21 | 负压自动控制柜 | ZQ-1 | 1 | 9500.00 | 是 |
| 22 | 负压罐 | 2m³ | 1 | 10000.00 | 是 |

- 第二部分  “投标文件”格式

- 一、封面

项目

投标文件

供应商名称：

项目编号：

包    号：

时    间：     年     月     日

二、报价函

四川省乐至县中医医院：

1、我方全面研究了“              ”项目采购需求（项目编号：           ），决定参加贵单位组织的本项目谈判采购。

2、我方自愿按照本采购项目规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币      万元（大写：          ）。其中报价产品          为进口产品。

3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的投标文件三份，用于谈判报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起60天。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：         年     月     日

三、开标一览表

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造商家及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

分项报价表（主要设备清单）

项目名称：

第     包

| 序号 | 设备名称 | 制造厂家及规格型号 | 是否进口产品 | 数量 | 单价（万元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： 大写 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

四、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）  XXX  在  XXXX （供应商名称） 处任 XXX （职务名称）职务，是      XXXX（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：____________________（加盖公章）

日期：____年____月____日

注：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。

- 五、法定代表人授权书

四川省乐至县中医医院：

本授权声明：             （供应商名称）       （法定代表人）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加             项目（项目编号：     ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字（签字或加盖个人名章）：

职      务：

日      期：         年     月     日

注：1、供应商为法人单位提供“法定代表人授权书””。

2、附法定代表人和授权代表身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

3、响应文件由法定代表人签字的，可不提供授权书，但须提供法定代表人身份证（正反面）或护照复印件（复印件加盖公章）。

4、所提供的身份证明材料必须在有效期内。

- 六、承诺函

四川省乐至县中医医院（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据竞争性谈判要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询，在本项目采购公告发布之日前，我单位未被列入“失信被执行人”名单、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

三、同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，不属于禁止参加的供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：         年     月     日

- 七、无行贿犯罪承诺函

四川省乐至县中医医院：

我单位             （供应商名称）及现任法定代表人     （姓名，按照注2填写）在参加本次采购活动前    年内（或“从成立之日起至今”）   （有/无）行贿犯罪记录，如有发现我单位的承诺不实，取消我单位成交资格，并承担一切后果。

特此承诺。

供应商名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年     月     日

注：1）公司成立不足三年的从成立之日起算。

2）本文中“法定代表人”的填写是指：投标人为法人单位的，则填写法定代表人的姓名；投标人为事业单位或其它组织的，则填写单位负责人的姓名；如投标人为自然人的，则填写自然人的姓名。

八、技术要求应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须把招标项目中“技术要求”全部列入此表并应答，未列入的视为负偏离。

2、供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

九、商务应答表

项目名称：

第     包

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、将第五章合同内容条款及其他商务要求在此表中响应。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

十、供应商报价产品技术要求应答及商务应答所需的相关证明材料

注：

供应商应按谈判文件的相关要求提供证明材料，格式自拟。

十一、供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 十二、供应商类似项目业绩合同或证明材料

格式自拟

- 十三、产品彩页、实物外观、服务过程等证明资料

式自拟